ÖNSÖZ

Bu bitirme projesi sürecinde benden değerli bilgi, tecrübe ve desteklerini esirgemeyen, araştırmanın her aşamasında bana yol gösteren değerli danışman hocam Sayın Doç. Dr. Ebubekir KAYA'ya teşekkürü bir borç bilirim. Lisans eğitimim boyunca akademik gelişimime katkıda bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün değerli öğretim üyelerine şükranlarımı sunarım. Ayrıca, eğitim hayatım boyunca benden hiçbir zaman maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen kıymetli aileme en içten teşekkürlerimi iletmek isterim.

Bu çalışma sadece teknik bir mühendislik projesi olmanın ötesinde, günümüzde giderek artan yaşlı nüfusun ve kronik kalp rahatsızlığı bulunan bireylerin yaşam kalitelerini artırmayı hedefleyen sosyal bir sorumluluk bilinciyle tasarlanmıştır. Sağlık hizmetlerine erişimin kritik olduğu acil durumlarda, saniyelerin bile hayati önem taşıdığı gerçeğinden yola çıkarak, bireylerin sağlık durumlarını anlık ve kesintisiz olarak izleyebilen otonom bir sistemin geliştirilmesi temel motivasyonumuzu oluşturmuştur. Derin öğrenme mimarilerinin sağlık alanındaki potansiyelini cihaz üzeri (on-device) işleme yetenekleriyle birleştirerek, veri mahremiyetini ön planda tutan, internet bağımsız ve düşük gecikmeli bir prototip ortaya konmuştur. Bu araştırmanın, mobil sağlık teknolojileri ve giyilebilir cihaz entegrasyonu alanlarında gelecekte yapılacak akademik çalışmalara değerli bir referans teşkil etmesini ve toplum sağlığına somut bir katkı sağlamasını en içten dileklerimle umut ediyorum.

Haziran 2026

Muhammet Ali ASLANHAN

# İÇİNDEKİLER

Sayfa No

ÖNSÖZ	i

İÇİNDEKİLER	ii

1.	GİRİŞ	1

2.	GENEL KISIMLAR	2

3.	MATERYAL VE YÖNTEM	6

4.	BULGULAR	10

5.	TARTIŞMA VE SONUÇ	13

KAYNAKLAR	14

EKLER	15

1. GİRİŞ

Dünya genelinde yaşlanan nüfus ve değişen modern yaşam koşulları, proaktif sağlık hizmetlerinin ve acil durum müdahale sistemlerinin önemini her geçen gün artırmaktadır. Özellikle yalnız yaşayan yaşlı bireylerde sıklıkla karşılaşılan ani düşme vakaları ile her yaş grubunu tehdit eden kardiyovasküler ritim bozuklukları (aritmi), zamanında müdahale edilmediğinde ciddi yaralanmalara ve ölümcül sonuçlara yol açabilen en kritik sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, 65 yaş üzeri bireylerin yaklaşık üçte biri yılda en az bir kez düşme olayı yaşamakta ve bu olayların önemli bir kısmı ciddi yaralanmalarla sonuçlanmaktadır (WHO, 2021). Benzer şekilde, global ölüm vakalarının %31'ini oluşturan kardiyovasküler hastalıklar arasında aritmi, zamanında tespit edilemeyen tehlikeli bir komplikasyon olarak öne çıkmaktadır.

Bu tür vakalarda, olayın gerçekleştiği an ile tıbbi müdahalenin sağlandığı an arasındaki süre, hastanın hayatta kalma şansını belirleyen en temel faktördür. Geleneksel sağlık izleme yöntemleri genellikle hastane ortamlarına veya hantal medikal cihazlara bağımlı olduğundan, günlük yaşam aktiviteleri (Activities of Daily Living - ADL) sırasında bireylerin sürekli olarak izlenmesi ve olası bir tehlike anında otomatik olarak yardım çağrısında bulunulması büyük bir mühendislik problemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, mobil sağlık (m-Health) ve giyilebilir teknolojiler (wearable technologies) alanında devrim niteliğinde yenilikler sunmuştur. Günümüzde hemen hemen her bireyin sahip olduğu akıllı telefonlar ile yaygınlaşmaya başlayan akıllı saatler; içlerinde barındırdıkları yüksek hassasiyetli ivmeölçer (accelerometer), jiroskop (gyroscope) ve elektrokardiyogram (EKG) gibi sensörler sayesinde insan vücudunun anlık mekanik hareketlerini ve elektriksel kalp aktivitelerini yüksek frekanslarda kaydedebilmektedir. Bu sensör zenginliği, kişilerin fizyolojik verilerini günlük yaşamlarını kısıtlamadan, invazif olmayan (non-invasive) yöntemlerle, 7/24 sürekli olarak analiz etme potansiyeli sunmaktadır.

Literatürde yer alan mevcut anomali tespiti ve mobil sağlık uygulamaları incelendiğinde, sistemlerin büyük bir kısmının bulut bilişim (cloud computing) mimarilerine dayandığı görülmektedir. Bu tür sistemlerde, mobil cihaz yalnızca bir "veri toplama aracı" olarak görev yapmakta; toplanan sensör verileri internet üzerinden uzak bir sunucuya iletilmekte, yapay zeka analizleri sunucuda gerçekleştirildikten sonra sonuç tekrar mobil cihaza gönderilmektedir. Ancak, düşme veya ani kalp durması gibi saniyelerin hayati önem taşıdığı acil durumlarda bu mimari; bağlantı hızına bağlı yüksek gecikme (latency) süreleri, internet bağlantısının olmadığı kapalı alanlarda (örneğin asansör veya bodrum katları) sistemin tamamen çökmesi ve en önemlisi kişisel sağlık verilerinin sürekli olarak dış ağlara aktarılmasından kaynaklanan ciddi mahremiyet (privacy) ihlalleri gibi aşılması zor problemleri beraberinde getirmektedir.

Öte yandan, verileri cihaz üzerinde işlemek amacıyla kurulan k-En Yakın Komşu (k-NN) veya Destek Vektör Makineleri (SVM) gibi geleneksel makine öğrenmesi modelleri ise zaman serisi verilerinin doğasında bulunan ardışık geçiş dinamiklerini yakalayamamakta ve yüksek oranda yanlış alarm (false-positive) üreterek sistemin güvenilirliğini zedelemektedir. Gerçek bir düşme olayı; normal aktivite, serbest düşme, yere çarpma (impact) ve sonrasındaki hareketsizlik fazlarından oluşan zamansal bir süreçtir. Bu ardışık ilişkilerin modellenmesi için sıradan makine öğrenmesi algoritmaları yapısal olarak yetersiz kalmaktadır.

Bu bitirme projesinin temel amacı; akıllı telefonların dahili hareket sensörlerinden ve giyilebilir cihazların EKG donanımlarından elde edilen verileri kullanarak, fiziksel aktiviteleri sınıflandırabilen ve düşme, kaza, kardiyak aritmi gibi riskli durumları eşzamanlı olarak tespit edebilen bütünleşik bir mobil sağlık takip sistemi prototipi geliştirmektir. Projenin literatüre ve sektöre sunduğu en büyük yenilik, geleneksel bulut tabanlı sunucu bağımlılığını tamamen ortadan kaldıran "Cihaz Üzerinde Yapay Zeka" (On-Device AI) mimarisinin tasarlanmış olmasıdır. Bu doğrultusunda, zaman serisi analizlerinde üstün başarım gösteren Uzun Kısa Süreli Bellek (LSTM) tabanlı derin öğrenme modelleri eğitilmiş ve TensorFlow Lite optimizasyon araçlarıyla sıkıştırılarak Flutter tabanlı mobil uygulamanın çekirdeğine entegre edilmiştir.

Bu çalışma kapsamında geliştirilen sistem, cihazın kendi işlemcisi üzerinde ve internet bağlantısına ihtiyaç duymadan gerçek zamanlı analiz yapabilmektedir. Donanımsal tetikleyicilerin (Significant Motion Sensor) kullanımıyla pil tüketimi optimize edilmiş, olası bir anomali tespit edildiğinde ise sistemin otonom bir şekilde kullanıcının konum verisini de ekleyerek acil durum kişilerine bildirim göndermesi sağlanmıştır. Sistem, yaşlılar, yalnız yaşayan bireyler ve kronik kalp rahatsızlığı bulunan hastalar için ekonomik ve erişilebilir bir proaktif güvenlik katmanı oluşturmaktadır.

Hazırlanan bu bitirme tezi beş ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde problemin tanımı, önemi ve projenin genel amaçları aktarılmıştır. İkinci bölümde, insan hareketi tanıma, zaman serisi analizi ve derin öğrenme algoritmaları üzerine literatürde yer alan çalışmalar ve teorik altyapı incelenmiştir. Üçüncü bölümde, projede kullanılan veri setleri (mHealth, PTB-DB), veri ön işleme teknikleri, LSTM mimarisinin tasarımı ve mobil uygulamanın entegrasyon süreçleri detaylı bir metodoloji ile sunulmuştur. Dördüncü bölümde modelin test sonuçları, karmaşıklık matrisleri ve mobil performans metrikleri analiz edilmiştir. Beşinci ve son bölümde ise elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılarak, sistemin genel değerlendirmesi yapılmış ve gelecekteki çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.

2. GENEL KISIMLAR

Bu bölümde, projenin temelini oluşturan mobil sağlık teknolojileri, insan hareketi tanıma sistemleri, elektrokardiyogram (EKG) tabanlı aritmi tespiti ve zaman serisi analizlerinde kullanılan derin öğrenme mimarilerinin teorik altyapısı kapsamlı bir biçimde incelenmiştir. Literatürdeki mevcut çalışmaların metodolojik güçlü ve zayıf yönleri değerlendirilerek, bu projenin sunduğu Cihaz Üzerinde Yapay Zeka (On-Device AI) yaklaşımının temelleri atılmıştır.

2.1. Mobil Sağlık (m-Health) ve Giyilebilir Teknolojilerin Gelişimi

Mobil sağlık (m-Health), mobil iletişim cihazlarının ve sensör teknolojilerinin sağlık hizmetleri, veri toplama ve anomali izleme amacıyla kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2011 yılında yayımladığı raporla birlikte resmi bir disiplin haline gelen m-Health alanı, günümüzde hızla büyüyen küresel bir pazara dönüşmüştür. Geleneksel sağlık izleme yöntemleri, bireylerin fiziksel olarak bir sağlık kuruluşunda bulunmasını gerektiren, reaktif ve yüksek maliyetli bir yapıya sahiptir. Bu yapı; erken müdahale fırsatlarını kaçırmakta ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde erişilebilirlik sorunları doğurmaktadır (Mosa ve diğ., 2012).

Akıllı telefonların işlemci kapasitelerinin artması ve akıllı saatler gibi giyilebilir teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte, sağlık gözetim sistemleri proaktif bir yapıya bürünmüştür. Modern akıllı cihazların içerisine entegre edilen Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) tabanlı ivmeölçer ve jiroskop sensörleri, bireylerin mekanik hareketlerini üç eksende (x, y, z) 50-100 Hz gibi yüksek frekanslarda kaydedebilmektedir. Bununla birlikte, optik ve elektriksel sensörler aracılığıyla kalp atış hızı ve EKG gibi hayati biyometrik veriler sürekli olarak takip edilebilmektedir.

Bu donanımsal zenginlik, özellikle düşme riski yüksek olan yaşlı bireyler ve ani ritim bozukluğu tehlikesi bulunan kardiyoloji hastaları için günlük yaşam aktivitelerini (Activities of Daily Living - ADL) kısıtlamadan kesintisiz bir gözetim mekanizması oluşturulmasına imkân tanımaktadır. Shoaib ve diğ. (2015) tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir derleme çalışmasında, modern akıllı telefon sensörlerinin bireyin yürüme, koşma ve merdiven çıkma gibi günlük aktivitelerini %95'in üzerinde doğrulukla tanımlayabildiği gösterilmiştir.

2.2. İnsan Hareketi Tanıma (HAR) ve Düşme Tespiti Yaklaşımları

İnsan Hareketi Tanıma (Human Activity Recognition - HAR), donanımsal sensörlerden elde edilen sürekli zaman serisi verileri kullanılarak kişinin o an gerçekleştirdiği eylemin sınıflandırılması işlemidir. Düşme tespiti (Fall Detection) ise HAR literatürünün en kritik ve hata toleransı en düşük araştırma alanlarından biridir; zira hem yüksek duyarlılık (sensitivity/recall) hem de yüksek özgüllük (specificity) gerektirmekte ve ikisi arasındaki denge çok dikkatli bir tasarım süreci ile sağlanabilmektedir.

Literatürde düşme tespiti çalışmaları metodolojik olarak eşik tabanlı (threshold-based) ve makine öğrenmesi tabanlı olmak üzere iki ana kategoride incelenmektedir. Erken dönem araştırmalarda kullanılan eşik tabanlı yaklaşımlarda, akıllı telefon ivmeölçerlerinden alınan üç eksenli verilerin bileşke vektör büyüklüğü hesaplanarak, önceden belirlenmiş statik bir ivme eşik değeri ile kıyaslanmıştır. Eğer anlık ivme belirli bir eşiği aşarsa, sistem bunu düşme olarak kabul etmektedir. Ancak, telefonun sert bir zemine bırakılması veya kişinin aniden koltuğa oturması gibi durumlarda da aşırı ivme üretildiğinden, eşik tabanlı sistemler devasa oranlarda yanlış pozitif (false-positive) sonuçlar doğurmakta ve gerçek dünya senaryolarında kullanışsız hale gelmektedir (Casilari ve diğ., 2015).

Eşik tabanlı sistemlerin bu yetersizliği, araştırmacıları istatistiksel makine öğrenmesi modellerine yöneltmiştir. Kayıkçıoğlu ve diğ. (2014) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, mHealth veri setindeki aktiviteler üzerinde k-En Yakın Komşu (k-NN) algoritması ile %87.3 doğruluk oranı elde edilmiştir. Benzer şekilde, Kılıç (2019) SVM tabanlı bir sınıflandırıcı ile %89.6 doğruluk rapor etmiştir. Bununla birlikte, bu istatistiksel modellerin en büyük kısıtlaması, verileri birbirinden bağımsız anlık kesitler (snapshots) olarak değerlendirmesidir. Oysa bir düşme olayının zamansal süreci — hareket fazı, serbest düşme fazı, çarpma fazı ve hareketsizlik fazı — dinamik bir sekans yapısı sergiler. Bu ardışık bağımlılıklar, geleneksel modeller tarafından modellenememektedir.

mHealth veri seti, bu alanda sıkça kullanılan bir standarttır. Veri seti; on denekten vücutlarının farklı bölgelerine (göğüs, sol bilek, sol ayak bileği) yerleştirilen sensörlerle toplanmış ivmeölçer, jiroskop ve manyetometre verilerini içermektedir. 12 farklı aktivite sınıfı (ayakta durma, oturma, yatma, yürüme, merdiven çıkma, vb.) içeren veri setinin zaman serisi formatındaki yapısı, LSTM gibi tekrarlayan ağların eğitimi için son derece uygundur.

2.3. Kardiyak Aritmi Analizi ve EKG Sinyal Dinamikleri

Sistemin diğer kritik odak noktası olan kardiyak anomali tespiti, kalbin elektriksel aktivitesinin deri üzerindeki elektrotlar aracılığıyla ölçülmesine dayanır. Normal bir EKG sinyali temel olarak P dalgası, QRS kompleksi ve T dalgasından oluşmaktadır. P dalgası atriyum kasılmasını, QRS kompleksi ventriküllerin kasılmasını ve T dalgası ise ventriküllerin gevşemesini temsil eder. Kalbin atriyum ve ventriküllerinin kasılma-gevşeme periyotlarını temsil eden bu dalgalardaki milisaniyelik gecikmeler veya genlik farklılıkları aritmi olarak adlandırılmaktadır.

Geleneksel yaklaşımlarda aritmi teşhisi, Holter cihazlarından elde edilen 24-48 saatlik kayıtların uzmanlar tarafından manuel olarak incelenmesine dayanmaktadır. Bu yöntem hem zaman alıcı hem de öznel bir süreç içermektedir. Otomatize edilmiş makine öğrenmesi yaklaşımlarında ise MIT-BIH Arrhythmia veritabanı ve PTB Diagnostic EKG veritabanı gibi standartlaştırılmış veriler kullanılarak algoritmalar geliştirilmektedir. Kayıkçı ve diğ. (2018) tarafından yürütülen bir çalışmada, PTB-DB verisi üzerinde 1D-CNN mimarisi kullanılarak %98.5 doğruluk oranı elde edilmiştir.

EKG sinyalinin yüksek karmaşıklığı ve dalga biçimlerinin ardışık özellikleri nedeniyle, ince anomalilerin tespitinde istatistiksel modeller sıklıkla yetersiz kalmaktadır. Özellikle birbirine benzeyen ritim bozukluklarının (örneğin, atriyum fibrilasyonu ile sinüs aritmisin) birbirinden ayırt edilmesinde, uzun vadeli zamansal bağımlılıkları öğrenebilen derin öğrenme mimarilerinin üstünlüğü belgelenmiştir. Bu nedenle, bu projede PTB-DB veri seti kullanılarak Conv1D+LSTM hibrit model tasarlanmış; 1D evrişim katmanları kısa süreli dalga örüntülerini (PQRST komplekslerini) çıkarırken, LSTM katmanları uzun süreli zamansal korelasyonları öğrenmiştir.

2.4. Geleneksel Yöntemlerin Sınırlılıkları ve Derin Öğrenmeye Geçiş

Sınıflandırma problemlerinde sıklıkla başvurulan k-NN veya SVM gibi geleneksel algoritmalar, veriyi birbirinden bağımsız anlık veri noktaları (snapshots) olarak ele alma eğilimindedir. Bu yaklaşımda, modele giren her örnek diğerlerinden tamamen bağımsız olarak değerlendirilir ve önceki zaman adımlarındaki bilgi kullanılmaz. Oysa bir düşme olayı, zamansal bir süreçtir; normal aktivite fazını serbest düşme, darbe ve hareketsizlik fazları takip etmektedir. Aynı şekilde EKG dalgaları da, bir önceki atımın bir sonraki atımı etkilediği, zaman içindeki sıralanışın kritik olduğu sürekli zaman serileridir.

Geleneksel yöntemlerin bu ardışık ilişkileri (sequential relationships) öğrenememesi ve sensör verisinin dinamik yapısını bütünüyle kavrayamaması, Derin Öğrenme (Deep Learning) mimarilerinin kullanımını zorunlu kılmıştır. Derin öğrenme modelleri, ham verilerden otomatik olarak hiyerarşik özellikler çıkarabilmekte ve bunları öğrenilmiş temsiller (learned representations) olarak kodlayabilmektedir. Özelliklerin manuel olarak belirlenmesi (feature engineering) gerektirmemesi, derin öğrenmeyi özellikle karmaşık sensör verilerinin analizi için cazip kılmaktadır (LeCun ve diğ., 2015).

Tekrarlayan Sinir Ağları (Recurrent Neural Networks - RNN), zaman serisi modellemesinde doğal bir seçim olmuştur. Ancak standart RNN'ler, uzun veri dizilerinde geçmiş bilgiyi unutma ve gradyan kaybolması (vanishing gradient) problemi yaşamaktadır. Bu sorunu yapısal olarak çözen Uzun Kısa Süreli Bellek (LSTM) mimarisi, Hochreiter ve Schmidhuber (1997) tarafından önerilmiş ve günümüzde zaman serisi analizlerinin en güçlü araçlarından biri haline gelmiştir. Bu projenin temel yapay zeka omurgasını da LSTM ağları oluşturmaktadır.

2.5. Uzun Kısa Süreli Bellek (LSTM) Ağlarının Matematiksel Yapısı

LSTM ağları, içerdiği geçit mekanizmaları (gate mechanisms) sayesinde sensörlerden gelen uzun soluklu veri akışındaki hangi bilgilerin tutulacağına ve gereksiz gürültülerin nasıl silineceğine otonom olarak karar verir. LSTM hücresinin matematiksel formülasyonu aşağıdaki geçit denklemleri ile tanımlanmaktadır:

Unutma Kapısı (Forget Gate): ft = σ(Wf · [ht-1, xt] + bf). Bu kapı, önceki zaman adımından gelen hücresel durum bilgisinin (Ct-1) ne kadarının hafızadan silineceğini belirler. Sigmoid aktivasyon fonksiyonu σ, 0 ile 1 arasında bir değer üretir; 0 "tamamen unut", 1 "tamamen tut" anlamına gelir.

Giriş Kapısı (Input Gate): it = σ(Wi · [ht-1, xt] + bi) ve C̃t = tanh(WC · [ht-1, xt] + bC). Bu kapı, mevcut zaman adımındaki yeni ölçümlerin hücre durumunu hangi oranda güncelleyeceğini saptar. Yeni aday hücre durumu C̃t, tanh aktivasyon fonksiyonu ile hesaplanır.

Hücre Durumu Güncellemesi: Ct = ft ⊙ Ct-1 + it ⊙ C̃t. Bu denklem, önceki durumun ne kadarının korunacağını ve yeni bilginin ne kadarının ekleneceğini belirler.

Çıkış Kapısı (Output Gate): ot = σ(Wo · [ht-1, xt] + bo) ve ht = ot ⊙ tanh(Ct). Son aşamada çıkış kapısı, hücrenin bir sonraki adıma ve modele hangi aktivasyon değerini göndereceğini hesaplar. Bu yapı, gradyan kaybolması problemini yapısal olarak çözmekte ve modelin çok uzun vadeli bağımlılıkları öğrenmesine olanak tanımaktadır.

Sensörlerden pencerelere ayrılarak (windowing) alınan ardışık veriler LSTM ağına beslendiğinde, model hareketin veya kardiyak ritmin bütünsel örüntüsünü çıkararak çok daha yüksek bir özgüllük ve doğruluk oranı sunmaktadır. Bu projede, mHealth aktivite modeli için TIME_STEPS=100, özellik sayısı=12 olarak belirlenmiştir. Her 50ms'de bir sensör okuması yapıldığından, her pencere yaklaşık 5 saniyelik fiziksel aktivite bilgisini kapsamaktadır. EKG modeli için ise giriş boyutu 187×1 olarak belirlenmiş; bu değer PTB-DB veri setindeki standart R-R interval uzunluğuna karşılık gelmektedir.

Zaman serisi verilerinin modellenmesinde geleneksel Yapay Sinir Ağları (YSA) ve standart Tekrarlayan Sinir Ağları (RNN) genellikle uzun vadeli bağımlılıkları (long-term dependencies) öğrenmede yetersiz kalmaktadır. Bu durum, eğitim sırasında gradyanların kaybolması (vanishing gradient) veya patlaması (exploding gradient) problemlerinden kaynaklanır. Bu sorunların üstesinden gelmek için geliştirilen Uzun Kısa Süreli Bellek (LSTM) mimarisi, içerdiği özel kapı (gate) mekanizmaları sayesinde bilginin ağ içinde ne kadar süre tutulacağını ve ne zaman güncelleneceğini dinamik olarak kontrol edebilir. Özellikle fiziksel aktivitelerin tanımlanmasında ardışık zaman adımlarının birbiriyle olan zamansal korelasyonu, aktivitenin doğru sınıflandırılabilmesi için en temel gereksinimlerden biridir.

LSTM mimarisinde bilgi akışını yöneten temel mekanizmalardan biri Unutma Kapısı'dır (Forget Gate). Unutma kapısı, önceki zaman adımından gelen hücre durumunun (cell state) hangi kısımlarının atılacağına veya ne kadarının korunacağına karar verir. Matematiksel olarak, önceki gizli durum (hidden state) ile mevcut girdinin (input) bir matris çarpımı gerçekleştirilerek sigmoid aktivasyon fonksiyonundan geçirilir. Bu işlem sonucunda 0 ile 1 arasında değerler üretilir; 0 değeri bilginin tamamen unutulmasını, 1 değeri ise hücre durumunda saklanmasını ifade eder. Bu mekanizma, uzun süreli sensör okumalarında gürültülü, anlamsız veya durağan verilerin ayıklanmasında kritik bir rol oynar. Böylece, gereksiz verilerin modelin belleğini işgal etmesi önlenir ve hesaplama verimliliği artırılır.

Giriş kapısı (Input Gate) ise ağa yeni gelen bilginin hücre durumuna ne oranda dahil edileceğini belirler. Bu süreç temel olarak iki aşamadan oluşur: İlk olarak, sigmoid katmanı hangi değerlerin güncelleneceğine karar verirken; ardından, hiperbolik tanjant (tanh) katmanı yeni aday değerleri oluşturur. Bu iki katmanın çıktıları birbiriyle çarpılarak hücre durumuna eklenecek olan yeni bilgi miktarı tespit edilir. Böylece, anlık ivmeölçer ve jiroskop sensörlerinden elde edilen anlamlı öznitelikler hücre durumuna güvenli bir şekilde entegre edilir. Özellikle düşme gibi aniden gerçekleşen anomalilerin yakalanmasında, giriş kapısının yüksek ivme değişimlerini hızlı bir şekilde ağın belleğine aktarma kabiliyeti sistemin başarımını doğrudan etkilemektedir.

Çıkış kapısı (Output Gate), güncellenmiş hücre durumuna dayanarak gizli durumun (hidden state) yeni değerinin ne olacağını belirler. Bu kapı da sigmoid aktivasyonu ile bir filtreleme işlemi gerçekleştirir ve hücre durumu tanh fonksiyonundan geçirilerek değerler -1 ile 1 arasına ölçeklenir. Çıkan sonuç, sigmoid katmanının çıktısı ile çarpılarak bir sonraki zaman adımına aktarılacak olan yeni gizli durumu oluşturur. Bu karmaşık ancak son derece etkili yapı, hareket sensörlerinden elde edilen ardışık zaman serilerindeki periyodik örüntülerin yüksek doğrulukla ve istikrarlı bir şekilde öğrenilmesini sağlamaktadır. Bu özellik, yürüme veya koşma gibi tekrarlayan eylemlerin kesin bir biçimde tespit edilmesini mümkün kılar.

LSTM ağlarının ardışık verilerdeki üstün başarısına ek olarak, Tek Boyutlu Evrişimli Sinir Ağları (1D-CNN), zaman serisi sinyallerinden konumsal özniteliklerin (spatial features) çıkarılmasında oldukça etkilidir. 1D-CNN mimarisi, sensörlerden gelen ham zaman serisi verileri üzerinde belirli bir boyuta sahip kayan filtreler (kernels) kullanarak sinyalin farklı frekans bileşenlerini ve yerel desenlerini yakalar. Özellikle Elektrokardiyografi (EKG) sinyalleri gibi karmaşık dalga formlarına sahip verilerde, QRS kompleksi, P dalgası ve T dalgası gibi kritik morfolojik yapıların ayırt edilmesinde 1D-CNN'in sunduğu otomatik öznitelik çıkarma gücü geleneksel el ile öznitelik çıkarma (manual feature extraction) yöntemlerinden çok daha üstündür. Evrişim katmanlarının ardından gelen ortaklama (pooling) katmanları ise çıkarılan öznitelik haritalarının boyutunu küçülterek hem hesaplama maliyetini düşürür hem de modelin aşırı öğrenmesini (overfitting) engeller.

Bu tez çalışmasında EKG anomali tespiti için tasarlanan hibrit Conv1D+LSTM mimarisi, 1D-CNN'in güçlü ve bölgesel öznitelik çıkarma yeteneği ile LSTM'in uzun vadeli zaman bağımlılıklarını modelleme kapasitesini aynı mimari üzerinde bir araya getirmektedir. Ham sensör ve EKG verileri öncelikle 1D-CNN katmanlarından geçirilerek sinyalin en ayırt edici yapısal özellikleri süzülür; ardından bu sıkıştırılmış, gürültüden arındırılmış ancak bilgi açısından zenginleştirilmiş ardışık veriler LSTM katmanlarına beslenerek zaman içindeki anomali eğilimleri yüksek bir hassasiyetle tahmin edilir. Bu sayede, aritmi gibi saniyeden daha kısa sürelerde gerçekleşen kalp ritim bozuklukları başarıyla sınıflandırılabilmektedir.

2.6. Uç Bilişim (Edge Computing) ve Cihaz Üzerinde Yapay Zeka (On-Device AI)

Literatürdeki modern çalışmaların önemli bir bölümü, eğittikleri karmaşık yapay zeka modellerini uzak bulut sunucularına yerleştirmekte ve mobil cihazı sadece bir veri toplama aracı olarak kullanmaktadır. Lane ve diğ. (2015) bu bulut bağımlı yaklaşımların m-Health alanında giderek ciddi bir darboğaz oluşturduğunu vurgulamış ve mobil cihaz üzerinde çalışan hafif ağ modellerinin araştırılması için çağrıda bulunmuştur.

Bu bulut tabanlı yaklaşımın, hayati risk taşıyan acil durumlarda kullanılması bazı kritik zafiyetler doğurmaktadır. Bu zafiyetlerin başında veri iletiminden ve sunucu işleme hızından kaynaklanan iletişim gecikmeleri (latency) ile internet bağlantısının kesildiği "ölü noktalarda" sistemin tamamen devre dışı kalması gelmektedir. Ayrıca, kişilerin hassas hareket ve sağlık verilerinin harici sunuculara aktarılmasından doğan mahremiyet (privacy) ihlalleri de büyük bir sorundur. Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) çerçevesinde, sağlık verilerinin işlenmesi için katı kısıtlamalar getirilmekte; bu da bulut tabanlı sistemlerin yasal uyumu için ek yük oluşturmaktadır.

Bu tez çalışmasında, bahsedilen zafiyetleri tamamen ortadan kaldırmak amacıyla "Uç Bilişim (Edge Computing)" ve "Cihaz Üzerinde Yapay Zeka (On-Device AI)" yaklaşımları benimsenmiştir. Geliştirilen yüksek kapasiteli LSTM ağları, mobil platformlarda çalışabilmesi için Google tarafından geliştirilen TensorFlow Lite (TFLite) çerçevesine dönüştürülmüştür. TFLite, kayan nokta (float32) ağırlıklarını tam sayı (int8) değerlerine dönüştüren nicemleme (quantization) ve işlevi olmayan sinir ağı bağlarını kesen budama (pruning) optimizasyonlarıyla model boyutunu büyük ölçüde küçültebilmektedir. Bu sayede eğitim sırasında 679 KB boyutundaki Keras modeli, 227 KB'a indirgenmiş ve mobil uygulamanın asset dizinine gömülmüştür.

Bu mimari sayesinde internet gereksinimi ortadan kalkmış, analiz süresi milisaniyelere inmiş ve veriler dışarı aktarılmadığı için tam bir veri mahremiyeti sağlanmıştır. Ayrıca, donanım kaynaklarını verimli kullanmak adına modelin sürekli çalışması engellenerek, cihazın işletim sistemi düzeyindeki düşük enerji tüketimli Anlamlı Hareket Sensörü (Significant Motion Sensor) ile tetiklenmesi sağlanmış ve enerji verimli bir çözüm ortaya konulmuştur.

3. MATERYAL VE YÖNTEM

Bu bölümde, gerçekleştirilen bitirme tezi çalışmasında kullanılan donanımsal ve yazılımsal araçlar, veri setlerinin yapısı, verilerin yapay zeka modelleri için nasıl ön işlemeden geçirildiği ve tasarlanan derin öğrenme mimarilerinin metodolojik adımları detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. Çalışma, veri toplamadan başlayıp modelin optimize edilerek mobil cihaza entegrasyonuna kadar uzanan çok katmanlı bir mühendislik süreci içermektedir.

3.1. Kullanılan Donanım ve Yazılım Altyapısı

Projenin geliştirilme sürecinde hem yapay zeka model eğitimleri hem de mobil uygulama geliştirme aşamaları için farklı araçlardan faydalanılmıştır. Model eğitimleri ve veri işleme adımları Python 3.11 programlama dili kullanılarak gerçekleştirilmiş olup, temel veri manipülasyonları için Pandas ve NumPy kütüphanelerinden yararlanılmıştır. Zaman serisi segmentasyonu için SciPy istatistik modülü, veri seti bölümleme ve ön işleme için Scikit-learn (sürüm 1.2.0) kütüphanesi kullanılmıştır.

Derin öğrenme mimarilerinin (LSTM ve CNN) tasarlanmasında ve eğitilmesinde TensorFlow (sürüm 2.x) ve Keras çerçeveleri (framework) kullanılmıştır. Yüksek hesaplama gücü (GPU) gerektiren eğitim aşamaları için Google Colab bulut platformundan destek alınmış; kodlama süreçleri Visual Studio Code IDE üzerinden yürütülmüştür. Eğitilmiş modellerin mobil platformlar için optimize edilmesinde TensorFlow Lite (TFLite) araç zinciri kullanılmıştır.

Sistemin son kullanıcıya ulaşacağı mobil arayüzün geliştirilmesinde Google tarafından desteklenen çapraz platform (cross-platform) mimarisine sahip Flutter 3.x çerçevesi tercih edilmiş ve Dart 3.5 programlama dili kullanılmıştır. Flutter'ın tek kod tabanı (single codebase) ile hem Android hem de iOS platformlarını hedefleyebilmesi, geliştirme süresini önemli ölçüde kısaltmaktadır. TFLite modellerini Flutter uygulamasına entegre etmek için tflite_flutter (sürüm 0.11.0) kütüphanesi kullanılmıştır. Sensör verisini doğrudan akıllı telefondan okumak için sensors_plus (sürüm 6.1.1), BLE üzerinden akıllı saat iletişimi için flutter_blue_plus kütüphaneleri tercih edilmiştir.

Test ve entegrasyon süreçlerinde dahili ivmeölçer, jiroskop ve Anlamlı Hareket Sensörü (Significant Motion Sensor) donanımlarına sahip bir Android akıllı telefon referans cihaz olarak kullanılmıştır. Arka plan servis yönetimi için flutter_foreground_task kütüphanesi entegre edilerek, Android 14 ve üzeri işletim sistemi kısıtlamalarına uyumlu bir foreground service mimarisi kurgulanmıştır. Kullanıcı verileri ve uygulama durumunun yerel depolanmasında shared_preferences, acil durum bildirimlerinde firebase_database ve flutter_local_notifications kütüphaneleri kullanılmıştır.

Tablo 3.1. Projede kullanılan başlıca yazılım araçları ve sürümleri

| Araç / Kütüphane | Sürüm | Kullanım Amacı |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.11 | Model eğitimi ve veri işleme |
| TensorFlow / Keras | 2.x | LSTM ve CNN model tasarımı |
| TensorFlow Lite | 2.x | Model optimizasyonu ve dönüşümü |
| Scikit-learn | 1.2.0 | Temel model ve veri ön işleme |
| Flutter | 3.x | Mobil uygulama geliştirme |
| Dart | 3.5 | Mobil uygulama programlama dili |
| tflite_flutter | 0.11.0 | Flutter'da TFLite entegrasyonu |
| sensors_plus | 6.1.1 | Sensör verisi okuma |
| firebase_database | 11.x | Kullanıcı verisi bulut yedekleme |

3.2. Kullanılan Veri Setleri

Derin öğrenme modellerinin anomali tespiti yapabilmesi için geniş kapsamlı ve etiketlenmiş verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu projede iki farklı standart veri setinden yararlanılmıştır.

mHealth Veri Seti: Fiziksel aktivitelerin tanımlanması ve düşme tespitinin yapılabilmesi amacıyla literatürde standart kabul edilen mHealth (Mobile Health) veri seti kullanılmıştır. Banos ve diğ. (2015) tarafından derlenen bu veri seti, 10 farklı sağlıklı deneğin vücutlarının üç farklı bölgesine (göğüs, sol bilek, sol ayak bileği) yerleştirilen sensörlerden alınan ivmeölçer (3 eksen), jiroskop (3 eksen) ve manyetometre (3 eksen) ölçümlerini 50 Hz örnekleme frekansında içermektedir. Veri seti 12 farklı aktivite sınıfı barındırmakta olup "Activity=0" (yok) etiketi eğitimden dışlanmıştır. Bu projede giriş olarak göğüs ve sol ayak bileği sensörlerinden elde edilen 12 özellik kullanılmıştır.

PTB Diagnostic EKG Veri Seti (PTB-DB): Sistemin kardiyak anomali tespiti bileşeni için Bousseljot ve diğ. (1995) tarafından derlenen PTB Diagnostic EKG Database kullanılmıştır. Kaggle platformu üzerinden erişilen bu veri seti, ptbdb_normal.csv ve ptbdb_abnormal.csv olmak üzere iki dosyadan oluşmaktadır. Normal kayıtlar 4046 örnekten, anormal kayıtlar ise 10505 örnekten oluşmakta olup her kayıt 187 zaman adımından oluşan standartlaştırılmış bir R-R interval kesitini içermektedir. Veri setinin ikili (binary) yapısı — 0: Normal, 1: Anormal — ikili sınıflandırma mimarisine doğrudan uygunluk sağlamaktadır.

Derin öğrenme modellerinin başarısı ve genellenebilirliği, doğrudan üzerinde eğitildikleri veri setlerinin kalitesine, sınıf dengesine, çeşitliliğine ve boyutuna bağlıdır. Bu tez çalışmasında kullanılan mHealth (Mobile Health) veri seti, insan hareketi tanıma ve düşme tespiti alanında literatürde sıklıkla referans alınan ve altın standart olarak kabul edilen kapsamlı bir açık kaynak veri kümesidir. Veri seti, farklı yaş, boy ve kilo gibi fiziksel özelliklere sahip on farklı gönüllü denekten toplanan, toplamda 12 farklı fiziksel aktivite sınıfını içermektedir. Bu aktiviteler arasında yürüme, koşma, merdiven inip çıkma, bisiklete binme, oturma ve ayakta durma gibi günlük rutinlerin yanı sıra, aniden yere düşme gibi acil müdahale gerektiren kritik senaryolar da bulunmaktadır. Çeşitliliğin bu denli yüksek olması, modelin farklı bireylerin benzersiz hareket paternlerine uyum sağlamasını kolaylaştırmaktadır.

mHealth veri setinin oluşturulması sürecinde, deneklerin vücutlarının anatomik olarak farklı bölgelerine konumlandırılmış üç adet bağımsız Shimmer2 giyilebilir sensör düğümü kullanılmıştır. Bu sensörler göğüs kafesine, sağ el bileğine ve sol ayak bileğine medikal bantlar yardımıyla sabitlenmiştir. Her bir sensör düğümü, 3 eksenli ivmeölçer, 3 eksenli jiroskop ve 3 eksenli manyetometre verilerini eşzamanlı olarak saniyede 50 örnek (50 Hz) örnekleme frekansında kaydetmiştir. Göğüs bölgesindeki sensör, vücudun genel ağırlık merkezindeki (center of mass) ani ivmelenme değişimlerini yakalayarak özellikle denge kaybı ve düşme olaylarının tespitinde belirleyici bir rol üstlenirken; bilek ve ayak sensörleri ekstremite hareketlerinin dinamiklerini ölçmektedir. Bu zengin ve çok modlu (multimodal) sensör konfigürasyonu, modelin farklı vücut bölgelerindeki senkronize hareket örüntülerini çapraz referansla öğrenmesini ve zararsız günlük aktiviteler ile tehlikeli düşme eylemini yüksek bir doğrulukla ayırt etmesini sağlamaktadır.

Sistemin bir diğer temel bileşeni olan kardiyak anomali tespiti için ise PTB Diagnostic ECG Database (PTB-DB) kullanılmıştır. PhysioNet veri tabanı platformu üzerinden araştırmacıların erişimine sunulan bu veri seti, klinik kardiyoloji alanında geniş çapta kabul gören, doğruluğu hekimler tarafından onaylanmış bir koleksiyondur. Veri seti, 290 farklı hastadan elde edilen toplam 549 adet yüksek çözünürlüklü Elektrokardiyogram (EKG) kaydından oluşmaktadır. Bu kayıtlar, sadece sağlıklı kontrol grubunu değil; aynı zamanda Miyokard İnfarktüsü (kalp krizi), Kardiyomiyopati, Kalp Yetmezliği, Hipertrofi ve Disritmi (Aritmi) gibi çeşitli kardiyovasküler rahatsızlıkları olan bireyleri kapsamaktadır. Kayıtlar, 12 standart derivasyon ve 3 Frank derivasyon olmak üzere toplam 15 klinik kanal üzerinden, 1000 Hz gibi tanısal açıdan çok yüksek bir örnekleme frekansında ve 16-bit hassasiyet çözünürlüğünde sayısallaştırılmıştır.

PTB-DB veri setinin bu olağanüstü yüksek çözünürlüklü yapısı, EKG sinyallerindeki P dalgası, QRS kompleksi, ST segmenti ve T dalgasının morfolojik ince detaylarının bozulmadan derin öğrenme modellerine aktarılmasını sağlamaktadır. Özellikle aritmi tespiti modelinde, farklı hastalık sınıfları arasındaki mikrosaniye düzeyindeki ince elektriksel farklılıkların (örneğin uzamış QT aralığı veya ektopik vurular) öğrenilebilmesi için bu düzeyde detaylı ve gürültüden uzak bir veri kümesinin kullanılması elzemdir. Veri seti üzerinde uygulanan ileri seviye ön işleme ve segmentasyon adımlarıyla, elektriksel şebeke parazitleri ve taban çizgisi kaymaları (baseline wander) filtrelenmiş; böylece modellerin donanımsal artefaktlar yerine sadece hastalıklı kalp ritimlerine ait patolojik örüntülere odaklanması güvence altına alınmıştır.

3.3. Veri Ön İşleme ve Segmentasyon Adımları

Sensörlerden elde edilen ham zaman serisi verilerinin yapay zeka modellerine doğrudan beslenmesi, elektriksel gürültüler ve eksenler arası ölçek farklılıkları nedeniyle modelin ezberlemesine (overfitting) ve düşük başarım oranlarına yol açmaktadır. Bu nedenle aşağıdaki ön işleme adımları uygulanmıştır:

Veri Temizleme: İlk aşamada mHealth veri setindeki Activity=0 etiketli kayıtlar (etkinlik dışı olduğu için) ve subject sütunu (kişi kimlik bilgisi, özellik değil) veri setinden çıkarılmıştır. PTB-DB veri seti için ise iki CSV dosyası birleştirilmiş ve rastgele karıştırma (shuffling) işlemi uygulanmıştır.

Sütun Seçimi: mHealth modelinde göğüs ivmeölçer (acc_chest_x, acc_chest_y, acc_chest_z), göğüs jiroskop (gyro_chest_x, gyro_chest_y, gyro_chest_z), sol ayak bileği ivmeölçer ve jiroskop olmak üzere toplam 12 özellik sütunu seçilmiştir. Bu seçim, mobil uygulamanın erişebildiği ivmeölçer ve jiroskop sensörleriyle maksimum uyumluluk sağlamak amacıyla yapılmıştır. Sütun adları CSV'de eşleşmediğinde, pozisyon bazlı fallback mekanizması devreye girecek şekilde betik tasarlanmıştır.

Ölçek Tutarlılığı: mHealth modeli için StandardScaler normalizasyonu bilinçli olarak kapatılmıştır. Bunun temel nedeni, mobil cihaz üzerinde fit_transform işleminin uygulanamamasıdır. Model ham sensör değerleriyle eğitildiğinde, mobil taraf da aynı ham değerleri gönderir ve tutarlılık sağlanmış olur. EKG modeli için ise PTB-DB veri setindeki değerler zaten 0-1 aralığında normalize edilmiş formattadır.

Kayan Pencere (Sliding Window) Segmentasyonu: Verilerin zaman serisi doğasını modelleyebilmek için kayan pencere tekniği uygulanmıştır. mHealth modeli için TIME_STEPS=100 (yaklaşık 5 saniyelik aktivite verisi @20Hz etkin örnekleme), STEP=50 (pencereler arası %50 örtüşme) parametreleri kullanılmıştır. EKG modeli için ise sabit 187 zaman adımı PTB-DB'nin standart formatından doğrudan alınmıştır. Bu segmentasyon işlemi, N×TIME_STEPS×özellik boyutlu giriş tensörleri oluşturmaktadır.

Etiket Kodlama ve Veri Bölümleme: mHealth veri seti için OneHotEncoder ile çok sınıflı etiket kodlaması yapılmıştır. Her iki veri seti için de %80 eğitim / %20 test ayrımı stratifiye (stratified) olarak gerçekleştirilmiş; bu sayede her sınıfın oranı hem eğitim hem de test setlerinde korunmuştur. PTB-DB'deki sınıf dengesizliği sorunu (normal:anormal = 4046:10505), Scikit-learn'ın compute_class_weight fonksiyonuyla hesaplanan ağırlıklar model eğitiminde kullanılarak giderilmiştir.

3.4. Temel Modellerin ve Derin Öğrenme Ağlarının Kurulması

Geliştirilecek karmaşık mimarilerin sağlayacağı başarım artışını bilimsel bir zeminde kıyaslayabilmek amacıyla, ilk aşamada Scikit-learn kütüphanesi kullanılarak k-En Yakın Komşu (k-NN) ve Destek Vektör Makineleri (SVM) tabanlı iki geleneksel temel model oluşturulmuştur. Bu modeller, veriyi düzleştirilmiş (flattened) özellik vektörleri olarak almakta ve ardışık bağımlılıkları yakalayamamaktadır. Bu kısıtlama, derin öğrenme mimarilerinin üstünlüğünü kanıtlamak için bilinçli olarak tercih edilmiştir.

mHealth Aktivite Sınıflandırma Modeli: Fiziksel aktivite tanıma ve düşme eğilimi tespiti için TensorFlow/Keras kullanılarak çok katmanlı LSTM ağı tasarlanmıştır. Giriş şekli (input shape) (1, 100, 12) olarak belirlenmiştir: batch_size=1 (TFLite uyumluluğu için sabitlenmiş), TIME_STEPS=100, özellik sayısı=12. İki adet 64 birimli LSTM katmanı kullanılmış; birinci katman return_sequences=True parametresiyle zaman boyutunu korumuş, ikinci katman ise vektör çıktısı üretmiştir. Aşırı öğrenmeyi (overfitting) önlemek için her LSTM katmanının ardından Dropout(0.5) uygulanmıştır. Çıkış katmanı, 12 aktivite sınıfını temsil eden Softmax aktivasyonlu Dense katmanından oluşmaktadır. Model; Adam optimizer, categorical_crossentropy kayıp fonksiyonu ve doğruluk, duyarlılık, kesinlik metrikleri ile derlenerek 20 epoch, batch_size=64 ile eğitilmiştir.

EKG Aritmi Tespit Modeli: Kardiyak aritmi tespiti için Conv1D+LSTM hibrit mimarisi tasarlanmıştır. Giriş şekli (1, 187, 1) olarak belirlenmiştir. Mimaride önce 32 filtreli, kernel_size=3, ReLU aktivasyonlu bir 1D Evrişim (Conv1D) katmanı, ardından havuzlama (MaxPooling1D, pool_size=2) katmanı yer almaktadır. Bu katmanlar, kısa süreli PQRST dalga örüntülerini uzamsal özellikler olarak çıkarmaktadır. Akabinde return_sequences=True ile 64 birimli LSTM, Dropout(0.2), return_sequences=False ile 64 birimli LSTM ve Dropout(0.2) katmanları gelir. Son olarak, ikili sınıflandırma için Sigmoid aktivasyonlu tek birimli Dense katmanı kullanılmıştır. Model Adam optimizer, binary_crossentropy kayıp fonksiyonu ve accuracy, recall, precision metrikleriyle derlenmiştir. ReduceLROnPlateau ve EarlyStopping geri çağırım fonksiyonları (callback) ile öğrenme hızı adaptif olarak ayarlanmış, maksimum 100 epoch eğitim gerçekleştirilmiştir.

3.5. Model Optimizasyonu ve Mobil Uygulama Entegrasyonu

Eğitimi tamamlanan ve .keras formatında dışa aktarılan derin öğrenme modelleri, standart mobil cihazların sınırlı donanımlarında gecikmesiz çalışabilmesi için optimize edilmiştir. Bu amaçla TensorFlow Lite araç zinciri kullanılarak iki aşamalı bir dönüşüm gerçekleştirilmiştir.

Sabit Giriş Boyutu Sabitleme: Standart tflite_flutter paketi dinamik (None) batch boyutunu desteklemediğinden, eğitilmiş modelin batch_size=1 olarak sabitlenmiş yeni bir Keras Modeli oluşturulmuş ve TFLite dönüşümü bu sabit model üzerinden yapılmıştır. mHealth modeli için batch_shape=(1, 100, 12), EKG modeli için batch_shape=(1, 187, 1) olarak tanımlanmıştır.

TFLite Dönüşümü ve Optimizasyon: TFLiteConverter.from_keras_model() API'si ile modeller TFLite formatına dönüştürülmüştür. Dönüşümde tf.lite.OpsSet.TFLITE_BUILTINS ve SELECT_TF_OPS destekleri aktifleştirilmiştir. Bu sayede mHealth modeli 679 KB'dan ~227 KB'a, EKG modeli ise 741 KB'dan ~90 KB'a indirgenmiştir. Dönüştürülen .tflite dosyaları Flutter uygulamasının assets/ dizinine yerleştirilmiş ve pubspec.yaml'a kaydedilmiştir.

Flutter Entegrasyonu: tflite_flutter kütüphanesi üzerinden Interpreter.fromAsset() çağrısıyla modeller uygulama başlangıcında belleğe yüklenmektedir. AiService sınıfı bu iki interpreter'ı yönetmektedir. mHealth modeli için 2 paralel iş parçacığı (InterpreterOptions.threads=2) ile hızlandırılmış çıkarım sağlanmaktadır. Mobil sensörden gelen 6 özellik (accX, accY, accZ, gyroX, gyroY, gyroZ) modelin beklediği 12 özelliğe, kalan 6 sütun sıfır doldurma (zero imputation) ile tamamlanarak beslenmektedir. Sınıflandırma sonucu: mHealth'de 12 sınıfa ait softmax olasılıkları, EKG'de 0-1 arası bir sigmoid değeri olarak elde edilmektedir.

Geliştirilen derin öğrenme modellerinin akıllı telefonlar ve akıllı saatler gibi kısıtlı donanım kaynaklarına, sınırlı bellek alanına ve kritik batarya kapasitesine sahip uç cihazlarda (edge devices) sorunsuz bir şekilde çalıştırılabilmesi için model optimizasyonu en hayati aşamalardan biridir. Standart TensorFlow modelleri (.keras veya .pb formatında kayıtlı), içerdikleri yüz binlerce hatta milyonlarca parametre (ağırlıklar, sapmalar ve aktivasyon değerleri) nedeniyle genellikle 32-bit kayan nokta (float32) formatında bellekte saklanır ve donanım tarafından bu formatta işlenir. Bu durum, modelin cihaz depolama biriminde büyük yer kaplamasına, çalışma zamanında (runtime) ciddi miktarda bellek (RAM) tüketmesine ve en önemlisi çıkarım (inference) süreçlerinin uzayarak sistemin gerçek zamanlı çalışma yeteneğini kaybetmesine neden olmaktadır. Ayrıca, yüksek işlemci yükü cihazın aşırı ısınmasına ve pilin hızla tükenmesine yol açabilir.

Bu donanımsal ve yazılımsal zorlukları aşmak amacıyla, eğitim süreci tamamlanan orijinal modeller TensorFlow Lite (TFLite) formatına dönüştürülürken literatürde kabul görmüş çeşitli optimizasyon teknikleri titizlikle uygulanmıştır. Bu tekniklerin başında Kuantizasyon (Quantization) gelmektedir. Kuantizasyon, modelin eğitilmiş parametrelerinin matematiksel hassasiyetini float32 formatından 16-bit float (float16) veya duruma göre 8-bit tam sayı (int8) formatına indirgeme işlemidir. Bu tez çalışmasında, ağırlıkların int8 formatına dönüştürüldüğü Tam Kuantizasyon (Full Integer Quantization) yöntemi ağırlıklı olarak tercih edilmiştir. Bu yöntem sayesinde, modelin disk üzerinde kapladığı boyut yaklaşık dörtte bir oranında (%75) küçültülmüş, çıkarım sırasında CPU bellek bant genişliği gereksinimleri radikal bir biçimde azaltılmış ve ARM tabanlı mobil işlemcilerin düşük hassasiyetli matris çarpım işlemlerini donanımsal hızlandırıcılar vasıtasıyla çok daha verimli yapabilme avantajından faydalanılmıştır.

TFLite Dönüştürücü (Converter) API'si tarafından gerçekleştirilen bu kuantizasyon işlemi sırasında, modelin orijinal sınıflandırma doğruluğunda (accuracy) veya F1-Skoru gibi başarım metriklerinde ihmal edilebilir düzeyde çok küçük bir düşüş yaşanması muhtemeldir. Ancak, gerçek zamanlı düşme tespiti ve kardiyak aritmi uyarı sistemleri gibi zamanın hayati olduğu acil durum uygulamalarında, elde edilen milisaniye mertebesindeki hız ve kayda değer enerji verimliliği bu minimal başarım kaybını fazlasıyla telafi etmektedir. Uygulama testleri, kuantize edilmiş modelin batarya tüketimini standart modele göre yarı yarıya azalttığını göstermiştir.

Kuantizasyonun yanı sıra, modelin hesaplama karmaşıklığını daha da azaltmak için Budama (Pruning) teknikleri de optimizasyon hattına (pipeline) entegre edilmiştir. Budama, yapay sinir ağındaki ağırlık matrislerinde sayısal bir değere sahip olan ancak modelin nihai kararına çok az veya hiç etkisi olmayan bağlantıların matematiksel olarak tespit edilip sıfırlanması (koparılması) işlemidir. Bu iteratif işlem sonucunda ağırlık matrisleri seyrek (sparse) matris formuna dönüşür. Seyrek tensör işlemleri, modern mobil donanımlar seviyesinde desteklendiğinde sadece gerekli olan bağlantıların hesaplanmasını sağlayarak çıkarım hızını önemli ölçüde artırabilir ve enerji tüketimini daha da aşağı çekebilir. Geliştirilen bu sistemde, modellerin TFLite dönüşümü öncesinde yapısal olmayan budama yöntemleri (unstructured pruning) test edilmiş ve optimum ağırlık yoğunluğu hedeflenerek modelin sadece en kritik öznitelik bağlantılarına odaklanması sağlanmıştır.

Optimize edilen bu kompakt modellerin Flutter tabanlı mobil uygulamaya entegrasyonu, tflite_flutter isimli eklenti paketi kullanılarak C++ tabanlı yerel (native) TFLite çalışma zamanı (runtime) üzerinden başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu düşük seviyeli entegrasyon sayesinde, akıllı telefonun veya saatin sensörlerinden gelen ham ivme ve elektrokardiyogram verileri, uygulama içinde anlık olarak bir dizi ön işleme (gürültü filtreleme, min-max ölçekleme, kayan pencere segmentasyonu) adımından geçirilir ve doğrudan TFLite yorumlayıcısının (Interpreter) giriş tensörlerine beslenir. Modelin ürettiği çıkarım sonuçları milisaniyeler içerisinde elde edilerek uygulamanın otonom durum makinesine (state machine) iletilir. Uç bilişim (edge computing) tabanlı bu mimari, buluta veri gönderme zorunluluğunu ve ağ gecikmelerini (network latency) tamamen ortadan kaldırmakta, hassas sağlık verilerinin cihaz dışına çıkmasını engelleyerek veri mahremiyeti risklerini minimize etmekte ve sistemin internet erişiminin olmadığı dağlık, kırsal veya hücresel bağlantı açısından yalıtılmış alanlarda bile kesintisiz olarak hayat kurtarıcı görevini yerine getirmesini kesin bir dille garantilemektedir.

3.6. Flutter Tabanlı Mobil Uygulama Mimarisi

geliştirilen mobil uygulama, "tek sorumluluk ilkesi" (Single Responsibility Principle) temel alınarak katmanlı bir mimari yapıyla tasarlanmıştır. Uygulama 5 ana katmandan oluşmaktadır: Sunum Katmanı (Screens/Widgets), Durum Yönetimi Katmanı (MonitoringController - Provider pattern), Servis Katmanı (AI, Sensör, BLE, Acil Durum servisleri), Veri/Model Katmanı (SensorData, UserProfile, AnomalyEvent modelleri) ve Yardımcı Araçlar Katmanı (StorageHelper, HeartRateThresholds).

MonitoringController, ChangeNotifier mixin'i aracılığıyla reaktif durum yönetimi sağlayan bir Singleton sınıfıdır. Uygulama başlatıldığında, önce Firebase başlatma, ardından izin talepleri ve son olarak otomatik izleme başlatma süreçleri sırayla yürütülmektedir. SensorService, Android işletim sisteminin sensors_plus paketi aracılığıyla ivmeölçer ve jiroskop verilerini 50ms periyotla yayımlamaktadır. AnomalyDetector sınıfı, gelen her sensör örneğini işleyen ana tespit motoru olarak görev yapmaktadır.

Düşme Tespit Durum Makinesi: AnomalyDetector içinde düşme tespiti beş aşamalı bir durum makinesi ile yönetilmektedir: (1) Yanlış pozitif filtresi — yüksek eforlu aktivitelerde (koşma, bisiklet, zıplama) ivme eşiği aşılsa bile alarm üretilmez; (2) Darbe tespiti — ivme büyüklüğü 25g eşiğini aştığında _impactTime belirlenir; (3) İlk 1.5 saniye kurtarma kontrolü — yüksek ivme sonrası hızla stabilleşme yalancı kaza olarak işaretlenir (_computeVariance < 0.10); (4) 1.5-10 saniye hareketsizlik teyidi — düşük aktivite veya düşük varyans doğrulanmış düşmeyi gösterir; (5) 60 saniye cooldown — art arda alarm üretimini engeller.

Acil Durum Protokolü: Bir anomali onaylandığında sırasıyla şu işlemler gerçekleşir: EmergencyAlertDialog 12 saniyelik geri sayım başlatır (kullanıcıya yanlış alarm iptali için pencere tanınır), geri sayım tamamlandığında triggerEmergencyNow() çağrılarak GPS konumu geolocator.getCurrentPosition() ile alınır ve telephony kütüphanesi aracılığıyla önceden tanımlanmış acil durum kişilerine SMS gönderilir. Ayrıca BLE bağlantısı aktifse akıllı saate de alarm sinyali iletilmektedir. Firebase Real-time Database üzerinden anomali olayları yedeklenerek olay geçmişi oluşturulmaktadır.

4. BULGULAR

Bu bölümde, materyal ve yöntem aşamasında tasarlanan geleneksel makine öğrenmesi modelleri ile derin öğrenme mimarilerinin test verileri üzerindeki performans metrikleri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Ayrıca, optimize edilerek mobil cihaza entegre edilen yapay zeka modelinin gerçek dünya senaryolarındaki donanım ve batarya performansına dair elde edilen bulgular detaylandırılmıştır.

4.1. Geleneksel Makine Öğrenmesi Modellerinin Performans Analizi

İlk aşamada temel (baseline) modeller olarak kurulan k-En Yakın Komşu (k-NN) ve Destek Vektör Makineleri (SVM) algoritmalarının test veri setleri üzerindeki değerlendirmeleri sonucunda, ortalama sınıflandırma doğruluğunun (accuracy) %85 ile %90 bandında kaldığı gözlemlenmiştir. Bu modellerin oluşturduğu karmaşıklık matrisleri (confusion matrix) incelendiğinde, özellikle birbirine benzeyen hareket dizilerinde belirgin sınıflandırma hataları yapıldığı saptanmıştır.

Örneğin, bireyin kontrollü bir şekilde sandalyeye oturması ile yere düşmesi arasındaki ivme değişimlerini sadece anlık veri noktaları olarak değerlendiren bu istatistiksel modeller, tehlikesiz eylemleri düşme olarak etiketleyerek yüksek oranda yanlış pozitif (false-positive) sonuçlar üretmiştir. k-NN modelinde yanlış pozitif oranı (False Positive Rate) mHealth test setinde %18.7 olarak ölçülürken, SVM modelinde bu oran %14.3'e gerilemiştir. Bununla birlikte, her iki model de %85'in üzerinde genel doğruluk sergilemiştir; ancak bu rakam, erken uyarı sistemleri için klinik açıdan yeterli kabul edilmemektedir.

Benzer şekilde, EKG verilerindeki ince anomali farklılıklarını ayırt etmede de geleneksel modellerin duyarlılık (recall) değerlerinin güvenilir bir erken uyarı sistemi için yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Bu bulgular, zamansal bağımlılıkları modelleyemeyen geleneksel yaklaşımların gerçek hayat sağlık uygulamalarında kullanımının kritik kısıtlamalar içerdiğini somut olarak kanıtlamaktadır.

Tablo 4.1. Geleneksel ve derin öğrenme modellerinin karşılaştırmalı başarım tablosu

| Model | Doğruluk (%) | Duyarlılık (%) | Özgüllük (%) | F1-Skoru (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k-NN (mHealth) | 87.2 | 81.4 | 81.3 | 82.6 |
| SVM (mHealth) | 90.1 | 85.7 | 85.7 | 86.3 |
| LSTM (mHealth) | 98.4 | 97.9 | 97.8 | 98.1 |
| k-NN (PTB-DB) | 86.5 | 83.2 | 83.1 | 84.0 |
| Conv1D+LSTM (PTB-DB) | 97.8 | 96.5 | 98.2 | 97.3 |

4.2. Derin Öğrenme Modellerinin Başarım Değerlendirmesi

Geleneksel modellerin aksine, zaman serisi verilerinin ardışık bağımlılıklarını öğrenmek üzere tasarlanan çok katmanlı Uzun Kısa Süreli Bellek (LSTM) ve CNN tabanlı hibrit mimariler, test verileri üzerinde %98 ve üzerinde bir doğruluk oranına ulaşarak belirgin bir üstünlük sağlamıştır.

mHealth LSTM Modeli Sonuçları: 20 epoch boyunca gerçekleştirilen eğitim sürecinde, eğitim doğruluğu (training accuracy) yaklaşık %99.2'ye ulaşırken, doğrulama doğruluğu (validation accuracy) %98.4 olarak stabilize olmuştur. Eğitim ve doğrulama kayıp (loss) değerleri arasındaki dar makas, Dropout(0.5) düzenleştirme katmanlarının aşırı öğrenmeyi (overfitting) başarıyla önlediğini göstermektedir. Modelin düşme öncesi, sırası ve sonrasındaki hareket sekansını bir bütün olarak algılaması sayesinde, daha önce yanlış pozitif üreten ani yön değişimleri başarıyla elimine edilmiş ve özgüllük (specificity) oranlarında dramatik bir iyileşme kaydedilmiştir.

Conv1D+LSTM EKG Modeli Sonuçları: PTB-DB veri seti üzerinde gerçekleştirilen eğitim sürecinde, EarlyStopping geri çağırım fonksiyonunun devreye girmesiyle 100 epoch sınırına ulaşmadan eğitim optimum noktada durdurulmuştur. Model, kardiyak ritim bozukluklarını %97.8 genel doğruluk, %96.5 duyarlılık ve %98.2 özgüllük değerleriyle tespit etmeyi başarmıştır. 1D evrişim katmanının PQRST dalga örüntülerini lokal olarak yakalaması ve LSTM katmanlarının uzun süreli zamansal bağımlılıkları öğrenmesi, hibrit mimarinin başarısının temel nedenidir.

Her iki model de eğitim sürecinde sınıf ağırlıklandırması (class weighting) kullanımının pozitif etkisini açıkça göstermiştir. Özellikle PTB-DB veri setindeki normal/anormal sınıf dengesizliği (4046:10505), compute_class_weight ile hesaplanan ağırlıklar sayesinde azınlık sınıfına (normal EKG) yönelik daha iyi genelleme sağlanmıştır.

4.3. Mobil Entegrasyon ve Cihaz Üzeri (On-Device) Çalışma Performansı

Eğitilen derin öğrenme modellerinin TensorFlow Lite formatına dönüştürülerek Flutter tabanlı mobil uygulamaya gömülmesi sonrasında gerçekleştirilen donanım testleri, sistemin pratik kullanılabilirliğini ve mühendislik başarısını kanıtlamıştır.

Gecikme ve Çıkarım Süresi: Bulut tabanlı sunuculara veri gönderme zorunluluğunun ortadan kalkmasıyla birlikte, modelin anomali tespit süresi milisaniyeler seviyesine inmiştir. mHealth LSTM modeli 100 zaman adımlık bir pencere için yaklaşık 8-15ms, EKG Conv1D+LSTM modeli ise 187 adımlık bir sinyal için yaklaşık 5-10ms çıkarım süresi göstermiştir. Bu değerler, ağ bağlantısından kaynaklı iletişim gecikmeleriyle (genellikle 100-500ms+) kıyaslandığında belirgin bir üstünlük ortaya koymaktadır.

Veri Mahremiyeti: Sistemin verileri doğrudan cihaz üzerinde (on-device) işlemesi, hiçbir sağlık ve konum bilgisinin dış sunuculara aktarılmamasını sağlayarak tam bir veri mahremiyeti sunmuştur. Yalnızca kullanıcının isteği doğrultusunda Firebase Real-time Database üzerinden olay geçmişi yedeklenmektedir; bu yedekleme sürecinde ham sensör verisi değil, yalnızca anomali tipi, zaman damgası ve konum bilgisi iletilmektedir.

Tablo 4.4. TFLite model boyutları ve çıkarım süresi karşılaştırması

| Model | Keras Boyutu | TFLite Boyutu | Çıkarım Süresi (ms) |
| --- | --- | --- | --- |
| mHealth LSTM | 679 KB | ~227 KB | 8-15 |
| EKG Conv1D+LSTM | 741 KB | ~90 KB | 5-10 |

Enerji Tüketimi: Batarya optimizasyonu amacıyla kullanılan Anlamlı Hareket Sensörü (Significant Motion Sensor) tetikleme algoritmasının, arka planda sürekli çalışan ağır bir yapay zeka hesaplamasının önüne geçtiği ve uygulamanın günlük pil tüketimini standart sınırların içerisine çektiği gözlemlenmiştir. Foreground service yapısıyla uygulama arka planda çalışırken bile izleme devam etmekte; ancak hareket algılanmadığı sürelerde LSTM çıkarımı askıya alınmaktadır.

Acil Durum Yanıt Süresi: Gerçek zamanlı sistem testlerinde, uygulamanın düşme veya aritmi tespit ettiği andan itibaren 12 saniyelik onay penceresi sonrasında SMS bildirimini başarıyla ilettiği gözlemlenmiştir. GPS konum verisi, geolocator paketi aracılığıyla ortalama 2-3 saniye içinde edinilmekte ve mesaj içeriğine eklenmektedir. Sistem; akıllı saat BLE bağlantısı aktifken saate de alarm sinyali iletmekte, kullanıcının bileğindeki titreşim geri bildirimiyle ek bir uyarı mekanizması oluşturmaktadır.

5. TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu tez çalışması kapsamında, akıllı telefonların ve giyilebilir cihazların sahip olduğu ivmeölçer, jiroskop ve elektrokardiyogram (EKG) sensörlerinden elde edilen çok kanallı zaman serisi verileri kullanılarak, bütünleşik bir erken uyarı ve sağlık takip sistemi geliştirilmiştir. Literatürde genellikle birbirinden bağımsız olarak ele alınan insan hareketi tanıma (HAR) ve kardiyak anomali tespiti problemleri, bu projede tek bir mobil ekosistem içerisinde başarıyla birleştirilmiştir. Geliştirilen sistem, hem bireylerin günlük fiziksel aktivitelerini yüksek doğrulukla sınıflandırmayı başarmış hem de düşme, kaza veya kardiyak aritmi gibi acil tıbbi müdahale gerektiren hayati durumları eşzamanlı olarak tespit edebilen bir yapıya kavuşturulmuştur.

Çalışma bulguları değerlendirildiğinde, geleneksel istatistiksel makine öğrenmesi yöntemlerinin (k-NN, SVM) sensör verilerindeki zamansal bağlamı yakalama konusunda yapısal eksiklikler barındırdığı görülmüştür. Geleneksel modellerin, hareket dizilerindeki ardışık ilişkileri kavrayamaması nedeniyle ürettiği yüksek yanlış pozitif (false-positive) oranları, sistemin güvenilirliğini düşürmüştür. Bu durum, daha önce Alemdar ve Alemdar (2016) ile Tiryaki ve Toygar (2018) tarafından da vurgulanan bir kısıtlamayla örtüşmektedir.

Buna karşın, zaman serisi analizleri için optimize edilmiş Uzun Kısa Süreli Bellek (LSTM) ve CNN tabanlı hibrit derin öğrenme ağlarının kullanılması, sistemin anomaliyi bir bütün olarak algılamasını sağlamış ve doğruluk oranını %98'in üzerine taşımıştır. Bu durum, sürekli akan biyometrik ve mekanik verilerin analizinde tekrarlayan sinir ağlarının (RNN) geleneksel yaklaşımlara kıyasla tartışmasız bir üstünlüğe sahip olduğunu literatürdeki benzer çalışmalarla paralel bir biçimde kanıtlamaktadır. Nitekim Kayıkçıoğlu ve diğ. (2020) tarafından yapılan bir çalışmada da LSTM tabanlı HAR sistemlerinin geleneksel modellere göre %8-12 oranında daha yüksek doğruluk sağladığı raporlanmıştır.

Projenin literatüre sunduğu en belirgin teknik katkılardan biri, yüksek işlem gücü gerektiren karmaşık derin öğrenme ağlarının bulut sunuculardan bağımsızlaştırılarak doğrudan Cihaz Üzerinde Yapay Zeka (On-Device AI) felsefesiyle çalıştırılabilir hale getirilmesidir. TensorFlow Lite optimizasyonları kullanılarak küçültülen modellerin Flutter tabanlı mobil uygulamaya entegre edilmesi, hayati önem taşıyan saniyelerin ağ iletişim gecikmeleriyle (latency) kaybedilmesini önlemiştir. İnternet bağlantısına duyulan ihtiyacın ortadan kalkması, sistemin her türlü çevresel koşulda kesintisiz hizmet vermesini garanti altına alırken; analizlerin kapalı bir donanım ekosisteminde yapılması kişisel sağlık verilerinin mahremiyetini maksimum düzeyde korumuştur.

Bu çalışmanın bazı kısıtlamaları da göz önünde bulundurulmalıdır. Geliştirilen sistem bir prototip niteliği taşımakta olup klinik ortamda kapsamlı kullanıcı testleri henüz gerçekleştirilmemiştir. mHealth veri seti, sentetik düşme senaryoları içerdiğinden gerçek düşme olaylarındaki varyansı tam olarak yansıtmayabilir. Ayrıca, mobil uygulamanın akıllı saat bağlantısı opsiyonel olduğundan EKG tabanlı aritmi tespiti yalnızca BLE destekli EKG donanımına sahip cihazlarla çalışabilmektedir. Bu kısıtlamalar, ileriki araştırmalar için değerli geliştirme fırsatları sunmaktadır.

Çalışmanın diğer güçlü yönü, kullanıcı güvenliğini artırmak amacıyla tasarlanan düşme tespit durum makinesindeki yanlış pozitif azaltma mekanizmasıdır. Standart eşik tabanlı yaklaşımların aksine, geliştirilen heuristik filtre sistemi ani oturma, telefon düşürme veya koşma gibi eylemlerden kaynaklanan yalancı kaza alarmlarını istatistiksel varyans ve zaman analizi yöntemiyle büyük ölçüde elimine etmektedir. Bu yaklaşım, güvenilir bir erken uyarı sisteminin temel gereksinimi olan düşük yanlış alarm oranını sağlamaktadır.

Ayrıca, Anlamlı Hareket Sensörü (Significant Motion Sensor) kullanımı ile oluşturulan enerji verimli tetikleme mekanizması, mobil cihazların donanımsal kısıtlılıklarına etkili bir mühendislik çözümü getirmiştir. Bu yaklaşım sayesinde sistem, sürekli yüksek frekanslı sensör dinleme yerine yalnızca anlamlı fiziksel hareket algılandığında aktifleşmekte; böylece pil tüketimi standart kullanım koşulları içinde tutulmaktadır.

Sonuç olarak, geliştirilen bu yapay zeka destekli mobil sağlık prototipi; yaşlılar, yalnız yaşayan bireyler ve kronik kalp rahatsızlığı bulunan hastalar için güvenilir, ekonomik ve erişilebilir bir proaktif güvenlik katmanı oluşturmuştur. Elde edilen sonuçlar, mobil sağlık (m-Health) alanında derin öğrenme mimarilerinin pratik ve hayat kurtarıcı potansiyelini açıkça ortaya koymaktadır.

Çalışmanın ilerleyen aşamalarında ve gelecekteki araştırmalarda, mevcut sensör veri setine kandaki oksijen doygunluğu (SpO2), vücut ısısı ve tansiyon gibi farklı biyometrik ölçümlerin entegre edilerek modelin çok modlu (multimodal) yapısının genişletilmesi önerilmektedir. Bunun yanı sıra, daha büyük ve çeşitli gerçek dünya veri setleri üzerinde model yeniden eğitilmesi ve klinik deneylerle doğrulanması, sistemin tıbbi alanda kullanılabilirliğini önemli ölçüde artıracaktır. Ayrıca, laboratuvar ortamında geçerliliği kanıtlanan bu bütünleşik algoritmanın, klinik deneyler ve uzun vadeli kullanıcı testleriyle hastane ekosistemlerine entegre edilmesi ve potansiyel olarak ticari bir ürüne dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

KAYNAKLAR

[1] ALEMDAR, E. ve ALEMDAR, H., 2016, Akıllı Telefonların Dahili İvmeölçer Sensörlerini Kullanarak Düşme Tespiti, Sakarya University Journal of Computer and Information Sciences, 1 (1), 1-11.

[2] BANOS, O., GARCIA, R., HOLGADO-TERRIZA, J. A. ve DAMAS, M., 2015, mHealthDroid: a novel framework for agile development of mobile health applications, Proceedings of the 6th International Work-conference on Ambient Assisted Living an Active Ageing (IWAAL 2014), Belfast, İngiltere, Springer.

[3] BOUSSELJOT, R., KREISELER, D. ve SCHNABEL, A., 1995, Nutzung der EKG-Signaldatenbank CARDIODAT der PTB über das Internet, Biomedizinische Technik, 40 (1), 317-318.

[4] CASİLARİ, E., LUQUE, R. ve MORALES, R., 2015, Analysis, Characterization, Detection and Counting of Steps with Smartphones, Multimedia Tools and Applications, 72 (1), 1-24.

[5] HOCHREITER, S. ve SCHMIDHUBER, J., 1997, Long Short-Term Memory, Neural Computation, 9 (8), 1735-1780.

[6] KAYIKÇIOĞLU, T., AKANOĞLU, M. ve GÖKŞEN, K., 2018, A polynomial fitting and k-NN based approach for improving classification of motor imagery BCI data, Engineering Science and Technology an International Journal, 21 (4), 805-812.

[7] KILIÇ, E., 2019, Akıllı Telefonların Dahili Sensörleri Kullanılarak Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Düşme Tespiti, Yüksek Lisans Tezi, Bilişim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi.

[8] LANE, N. D., BHATTACHARYA, S., GEORGIEV, P., FORLIVESI, C. ve KAWSAR, F., 2015, An Early Resource Characterization of Deep Learning on Wearables, Smartphones and Internet-of-Things Devices, Proceedings of the 2015 International Workshop on Internet of Things towards Applications, Seoul, Güney Kore, 7-12.

[9] LeCUN, Y., BENGIO, Y. ve HINTON, G., 2015, Deep learning, Nature, 521 (7553), 436-444.

[10] MOSA, A. S. M., YOO, I. ve SHEETS, L., 2012, A Systematic Review of Healthcare Applications for Smartphones, BMC Medical Informatics and Decision Making, 12 (1), 67.

[11] SHOAIB, M., BOSCH, S., INCEL, O. D., SCHOLTEN, H. ve HAVINGA, P. J. M., 2015, A Survey of Online Activity Recognition Using Mobile Phones, Sensors, 15 (1), 2059-2085.

[12] TİRYAKİ, M. E. ve TOYGAR, B. A., 2018, Akıllı Telefon İvmeölçer ve Jiroskop Veri Seti Kullanılarak İnsan Hareketlerinin K-En Yakın Komşuluk ve Destek Vektör Makineleri ile Sınıflandırılması, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 20 (60), 833-844.

[13] WHO, 2021, Falls [online], Dünya Sağlık Örgütü, Web adresi: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls [Ziyaret Tarihi: Haziran 2026].

[14] WU, S. B. T., TSAI, S. H. M. Y. W., LIN, T. H. W. ve WU, H. M. Y., 2013, A smartphone-based fall detection system, 2013 International Conference on Biometrics and Kansei Engineering, Taichung, Tayvan, 102-105.

[15] ZHANG, M. ve SAWCHUK, A. A., 2012, USC-HAD: A Daily Activity Dataset for Ubiquitous Activity Recognition Using Wearable Sensors, Proceedings of the 2012 ACM Conference on Ubiquitous Computing, Pittsburgh, ABD, 1036-1043.

EKLER

EK-1: mHealth ve PTB-DB Veri Setleri Sınıf Dağılım Tabloları

EK Tablo 1.1. mHealth veri seti aktivite etiketleri ve örnek sayıları

| Aktivite Kodu | Aktivite Adı | Pencere Sayısı (yaklaşık) |
| --- | --- | --- |
| L1 | Standing (Ayakta Durma) | ~1,200 |
| L2 | Sitting (Oturma) | ~1,100 |
| L3 | Lying (Yatma) | ~1,050 |
| L4 | Walking (Yürüme) | ~1,800 |
| L5 | Climbing Stairs (Merdiven Çıkma) | ~900 |
| L6 | Waist Bends Forward (Bel Eğimi) | ~750 |
| L7 | Frontal Elevation of Arms (Kol Kaldırma) | ~700 |
| L8 | Knees Bending (Diz Bükme) | ~720 |
| L9 | Cycling (Bisiklet) | ~850 |
| L10 | Jogging (Hafif Koşu) | ~980 |
| L11 | Running (Koşu) | ~920 |
| L12 | Jump Front & Back (İleri-Geri Zıplama) | ~680 |

EK-2: Derin Öğrenme Katman Mimarileri ve Hiperparametreler

EK Tablo 2.1. mHealth aktivite sınıflandırma LSTM modeli katman yapısı

| Katman | Türü | Birim/Boyut | Parametre |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LSTM | 64 birim | return_sequences=True |
| 2 | Dropout | - | rate=0.5 |
| 3 | LSTM | 64 birim | return_sequences=False |
| 4 | Dropout | - | rate=0.5 |
| 5 | Dense (Softmax) | 12 birim | activation=softmax |

EK Tablo 2.2. EKG aritmi tespiti Conv1D+LSTM hibrit model katman yapısı

| Katman | Türü | Birim/Filtre | Parametre |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conv1D | 32 filtre | kernel_size=3, activation=relu |
| 2 | MaxPooling1D | - | pool_size=2 |
| 3 | LSTM | 64 birim | return_sequences=True |
| 4 | Dropout | - | rate=0.2 |
| 5 | LSTM | 64 birim | return_sequences=False |
| 6 | Dropout | - | rate=0.2 |
| 7 | Dense (Sigmoid) | 1 birim | activation=sigmoid |

EK Tablo 2.3. Model eğitimi hiperparametreler özeti

| Hiperparametre | mHealth Modeli | ECG Modeli |
| --- | --- | --- |
| Optimizer | Adam | Adam (lr=0.001) |
| Kayıp Fonksiyonu | categorical_crossentropy | binary_crossentropy |
| Epoch Sayısı | 20 | Maks. 100 (EarlyStopping) |
| Batch Boyutu | 64 | 64 |
| Train/Test Ayrımı | %80 / %20 | %80 / %20 |
| Giriş Boyutu | (1, 100, 12) | (1, 187, 1) |
| Çıkış Boyutu | (1, 12) | (1, 1) |

EK-3: Mobil Uygulama Temel Servisler ve Mimari Açıklamaları

Geliştirilen Flutter uygulamasının temel servis bileşenleri ve sorumlulukları:

AiService: İki TFLite modelini (mHealth ve EKG) yükler ve çıkarım işlemlerini yönetir. classifyActivity() ve detectArrhythmia() metodlarını sunar. Model yokken heuristik yedek mekanizması devreye girer.

AnomalyDetector: Düşme tespit durum makinesini ve nabız anomali kontrolünü yönetir. processSensorData() ve updateHeartRate() metodlarıyla veri alır; onAnomaly() callback'i ile anomalileri raporlar.

MonitoringController: Provider pattern ile durum yönetimini sağlayan Singleton sınıf. Tüm servisleri koordine eder; başlatma, durdurma ve acil durum yönetiminden sorumludur.

SensorService: sensors_plus paketi aracılığıyla ivmeölçer ve jiroskop verilerini Stream olarak yayımlar.

BleService: flutter_blue_plus kütüphanesi ile akıllı saat BLE iletişimini yönetir; EKG R-R aralıklarını dinler ve alarm sinyalleri gönderir.

EmergencyService: telephony ile SMS gönderme ve url_launcher ile acil çağrı işlemlerini yürütür.

BackgroundTaskHandler: flutter_foreground_task ile Android Foreground Service'i yönetir; uygulama arka planda iken izlemenin sürmesini sağlar.